专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

《遥感概论》试卷参考答案及评分标准 (A卷)

2012—2013学年度第2学期期末考试

一 单项选择题 （每小题1.5分，共6分）

1. A   2. A   3. C   4.D

二 多选题（每小题1.5分，共6分）

1. CD   2.BCD    3.ABD     4.ABC

三 填空题(本题共15空，每空1分，共15分。)

1 根据平台高度，可将遥感分为(航空遥感、航天遥感、地面遥感)。

2 遥感图像特征由参量：（时间分辨率、空间分辨率、光谱分辨率）和辐射分辨率表示。

3 遥感图增强处理主要有(彩色增强、直方图调整、密度分割、邻域增强、图像间运算)和多波段压缩。

4 航空摄影存在（地形起伏）误差和（像面倾斜）误差。

5波段组合时应选择亮度范围大、(方差大、相关系数小)的波段进行组合。

四 名词解释(本大题共6小题，每小题3分，共18分。)

1主动遥感：用人工辐射能源向目标物发射一定波长的电磁波，传感器接收目标物反射或散射回来的电磁波，这种形式的遥感为主动遥感。

2传感器：收集、探测、记录地物电磁波辐射能量的装置。

3 纵向重叠：同一条航线内相邻两张航片间的重叠，重叠度60%左右。

4非线性变换：变换前图像的亮度范围与变换后的亮度范围呈非线性关系。

5高光谱遥感：光谱分辨率在10nm数量级范围内的遥感。

6光谱类别：像元按照亮度值进行的分组，亮度信息相似度大的为一组。

五 计算题(每项2分,共10分)

解：NDVI=（TM4-TM3）/（TM4+TM3）

森林NDVI=(55.7-16.6)/(55.7+16.6)=39.1/72.3=0.54

农田NDVI= (52.3-28.0)/(52.3+28.0)=24.3/80.3=0.30

草场NDVI= (53.4-22.0)/(53.4+22.0)=31.4/75.4=0.42

ND=均值差的绝对值除以标准差的和

森林与草场ND=∣(55.7-53.4) ∣/（3.97+13.16）=2.3/17.57=0.13

森林与水体ND=∣(55.7-22.8) ∣/（3.97+2.44）=32.9/6.41=5.13

（每项计算内容2分，其中公式、数字正确1.5分，结果正确2分）

六 筒答题(本大题共4小题，前3题每题10分，第4题15分，共45分。)

1比较遥感影像与地形图的不同之处（10分）

①表现地物的形式不同：地形图利用各种规定的地物、地形符号、注记、等高线表示地物、地形、地貌；遥感影像以地物影像形状、大小、色调、阴影、纹理表示地物、地形、地貌。(3.5分)②表示地物的内容不同：地形图可表示遥感影像表示不出来但又有重要意义的地物情况，如境界线：国界、省界、县界、乡界等；遥感影像则直观、真实的表现地物拍摄时的影像。(3.5分)③投影方式不同：航片为中心投影、TM图像为多中心投影，而地形图为垂直投影 (3分)。

2 简述几何精校正中坐标转换模型建立的步骤（10分）

答：① 在图像和地形图上找典型地物的对应点作为控制点。② 在地形图（标准图）上查出控制点坐标。③ 利用高斯多项式通过地面控制点数据对遥感图像几何畸变过程进行模拟；④ 建立原始畸变图像与大地标准空间的坐标转换模型；⑤利用坐标转换模型求出象元点的正确点位。（每项2分）

3 简述监督分类与非监督分类的概念与区别（10分）

答： 非监督分类：不需要人工选择训练样本，仅需极少的人工初始输入，计算机按照一定的规则自动地根据象元光谱或空间特征组成类别（3分）。监督分类：用已知类别样本的像元（训练区）对未知类别像元进行分类的过程（3分）。

监督分类根据样本类别的特征来识别非样本数据的类别，是先学习后分类。（2分），非监督分类人们对分类过程不施加任何先验知识，仅凭遥感影像地物的分布规律，即自然聚类特性进行分类。其分类的结果只对光谱类别进行了区分，但不能确定信息类别（2分）。

4 简要叙述一幅Landsat 图像判读方法和步骤（15分）

一是直接判读法：卫星图像比例尺小，根据影像的色调标志和图形标志互相对照直接进行判读（3分）；第二是对比分析法：对工作区的图像进行对比分析建立地物与影像特征的对应关系，提高判对率（2分）；三是逻辑推理法：根据地物之间相互的内在的联系，进行逻辑推理判读（2分）。图像判读步骤为：(1)准备工作阶段：收集工作区卫星影像和其它相关资料（2分）；(2)室内预判：采用不同的方法对工作区处理好的图像进行地类判读（2分）；(3)野外验证与补判：对室内判读解译结果进行外业验证，对错判、疑判地类进行实地验证校核（2分）；(4)成图总结：将判读的各类地物界线进行勾绘，按专题成图（2分）。